1. PHẦN TÍNH TOÁN MẠCH ĐIỆN (LED VÀNG + CÒI 5V)

A. Nhánh Y0: Đèn LED Vàng (Yellow)

- Thông số:

  - Điện áp nguồn nội PLC: V_nguon = 24V

  - Điện áp rơi trên LED vàng: V_Led = 2.1V (dải thông thường từ 2.0V - 2.2V)

  - Dòng điện định mức khuyên dùng: I_Led = 10mA = 0.01A (đủ sáng rõ, linh kiện bền)

- Tính giá trị điện trở hạn dòng:

  - R_Led = (V_nguon - V_Led) / I_Led = (24 - 2.1) / 0.01 = 2190 Ohm

  - → Chọn trở thực tế: 2.2k Ohm (2200 Ohm)

- Tính công suất tiêu tán trên trở:

  - P_Led = (V_nguon - V_Led) * I_Led = (24 - 2.1) * 0.01 = 0.219W

  - → Chọn loại trở: Trở cắm 1/4W (0.25W) thông dụng ngoài tiệm là chịu được an toàn.

B. Nhánh Y1: Còi Buzzer chủ động 5V

- Thông số:

  - Điện áp nguồn nội PLC: V_nguon = 24V

  - Điện áp hoạt động của còi: V_Coi = 5V

  - Dòng tiêu thụ trung bình của còi 5V: I_Coi = 25mA = 0.025A

- Tính giá trị điện trở hạ áp:

  - R_Coi = (V_nguon - V_Coi) / I_Coi = (24 - 5) / 0.025 = 760 Ohm

  - → Chọn trở thực tế: 680 Ohm (hoặc 1k Ohm nếu muốn còi kêu êm hơn một chút).

- Tính công suất tiêu tán trên trở (Rất quan trọng):

  - P_Coi = (V_nguon - V_Coi) * I_Coi = (24 - 5) * 0.025 = 0.475W

  - → Chọn loại trở: Bắt buộc dùng trở công suất 1W hoặc 2W (loại thân to). Không dùng trở 1/4W vì sẽ bị cháy.

2. SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI CHI TIẾT (WIRING DIAGRAM)

Plaintext

[1] NGUỒN NỘI & TẢI ĐẦU RA (PLC Ngõ ra Transistor NPN - Kích âm):

- Chân 24V (PLC) ----> [Trở 2.2k Ohm (1/4W)] ----> Anode (+) LED Vàng

- Chân Y0 (PLC)  <--------------------------------- Cathode (-) LED Vàng

- Chân 24V (PLC) ----> [Trở 680 Ohm (1W)] -------> Cực (+) Còi 5V

- Chân Y1 (PLC)  <--------------------------------- Cực (-) Còi 5V

- Chân COM (Cụm ngõ ra Y) ----> Đấu tắt sang chân 0V (COM nguồn của PLC)

[2] ĐẦU VÀO CẢM BIẾN (Chân X):

- Chân X0 (PLC)  <---- Dây tín hiệu OUT của cảm biến (NPN - Thường mở NO)

- Chân 24V (PLC) ----> Dây Nguồn (+) cảm biến (Dây Nâu)

- Chân 0V (PLC)  ----> Dây Mass (-) cảm biến (Dây Xanh dương)

[3] TRUYỀN THÔNG RS485 (PLC <--> MODULE MAX485 <--> ESP32):

- Chân A (Port 2 Xinje) <--------> Chân A (Module MAX485)

- Chân B (Port 2 Xinje) <--------> Chân B (Module MAX485)

- Bỏ<--------> Chân GND (Module MAX485)

- VCC (Module MAX485)   <--------> Chân 3V3 (ESP32)

- GND (Module MAX485)   <--------> Chân GND (ESP32)

- RO (Receive Out)      <--------> GPIO 16 / RX2 (ESP32)

- DI (Data In)          <--------> GPIO 17 / TX2 (ESP32)